| Тип обслуживания | ТО-1 |
| --- | --- |
| Периодичность | ежемесячно |
| Система пожарной сигнализации БОЛИД С2000 | Визуальный осмотр оборудования. Проверка состояния панелей и контроллеров; Проверка индикации тревог и неисправностей; Проверка связи между устройствами. Выборочная проверка пожарных извещателей. Проверка ручных извещателей. Проверка журналов событий. Проверка исправности адресных линий и шлейфов; Очистка оборудования от загрязнений. Проверка передачи сигналов. |
| Система СОУЭ | Проверка сирен и громкоговорителей; Проверка световых табло; Проверка запуска оповещения. |
| Система FM-200 | Проверка состояния баллонов; Проверка давления; Проверка пусковых цепей; Проверка предупреждающей сигнализации. Проверка блокировок. |
| Спринклерная система | Проверка давления; Проверка состояния трубопроводов; Проверка положения задвижек; Проверка сигнализаторов потока; Визуальный осмотр оросителей. |
| ИБП и аккумуляторные батареи | Проверка состояния ИБП; Проверка индикации; Замер напряжения аккумуляторов; Проверка отсутствия повреждений. |