Техническое задание

на разработку эвакуационных планов (схем эвакуации)

- Наименование работ:
Разработка и оформление планов эвакуации людей при пожаре и иных чрезвычайных ситуациях.

- Цель:
Обеспечение безопасной и быстрой эвакуации персонала и посетителей в соответствии с требованиями пожарной безопасности и охраны труда.

- Объем работ

Подрядчик обязан:

3.1. Обследование объекта

- провести выезд на объект

- изучить планировку помещений

- определить:

    - эвакуационные выходы

    - пути эвакуации

    - места размещения средств пожаротушения

    - аварийные выходы

    - зоны повышенной опасности

3.2. Разработка эвакуационных планов

Для каждого участка:

- графическая схема помещения

- указание:

    - «Вы находитесь здесь»

    - путей эвакуации (основные и запасные)

    - эвакуационных выходов

    - огнетушителей

    - пожарных кранов

    - ручных извещателей

    - аптечек

3.3. Текстовая часть

План должен содержать:

- инструкции о действиях при пожаре:

    - порядок оповещения

    - действия персонала

    - порядок эвакуации

- телефоны экстренных служб

4. Требования к оформлению

- язык: узбекский / русский

- использование стандартных пиктограмм (ISO / ГОСТ)

- цветовое оформление:

    - зеленый — пути эвакуации

    - красный — средства пожаротушения

- формат:

    - не менее А3

- ориентация плана соответствует фактическому расположению наблюдателя

- наличие надписи: «Вы находитесь здесь»

5. Количество и размещение

- количество планов определяется по результатам обследования

- размещение:

    - у входов

    - в местах массового пребывания людей

Высота размещения: ~1,5–1,8 м от пола

6. Результаты работ

Подрядчик предоставляет:

- готовые эвакуационные планы (в печатном виде)

- электронные версии (PDF / DWG)

- исходные файлы

- акт выполненных работ

7. Ответственность

Подрядчик несет ответственность за:

- корректность схем

- соответствие нормативам

- читаемость и точность информации